COMPTE-RENDU DE PROJET : ARCHITECTURE D'UN PROCESSEUR MONOCYCLE VHDL

Auteurs : Nancy Hamidouche, Nimesha Jeyananthan

INTRODUCTION GENERALE

L’objectif de ce projet est la conception, la modélisation et la validation d’un microprocesseur monocycle 32 bits basé sur une version simplifiée du jeu d’instructions de l’architecture ARM7TDMI. L'intégralité du circuit est décrite en VHDL comportemental et structurel (RTL), validée par des bancs de test (testbenches) sous Modelsim, puis implémentée sur une cible FPGA.

Ce rapport détaille les choix de conception, le codage et la validation des cinq premières parties du processeur : l'Unité de Traitement, l'Unité de Gestion des Instructions (Fetch), l'Unité de Contrôle (Décodeur et registres d'état), l'Assemblage global et enfin l'intégration matérielle sur carte.

PARTIE 1 : UNITE DE TRAITEMENT

L’unité de traitement effectue les opérations sur les données. Elle interconnecte l'ALU, le banc de registres, la mémoire de données, les multiplexeurs et l'extension de signe.

1. L'Unité Arithmétique et Logique (ALU)

L'ALU prend en entrée deux bus de 32 bits (A et B) et un code opératoire OP sur 2 bits. Elle génère le résultat $S$ ainsi que deux indicateurs d'état (Flags) : N (Négatif) et Z (Zéro).

- Choix de conception : Utilisation du package IEEE.NUMERIC_STD pour effectuer des opérations signées fiables via un bloc case...when.

- Équations des drapeaux :

  - N  S[31] (bit de signe)

  - Z  1 si S = 0, sinon 0.

2. Le Banc de Registres (reg_file)

Il contient 16 registres de 32 bits.

- Lectures : Asynchrones et simultanées sur les ports RA et RB.

- Écriture : Synchrone sur front montant de CLK si le signal de validation WE (Write Enable) est actif.

- Particularité : Le registre R15 (Program Counter virtuel ici) est câblé par défaut pour être initialisé à l'adresse brute 0x00000030.

3. Extension de signe et multiplexeurs

- Extension de signe : Reçoit un immédiat de 8 bits et propage le bit de poids fort (bit 7) sur les 24 bits supérieurs pour maintenir la valeur signée sur 32 bits (resize de numeric_std).

- Multiplexeurs : Conçus de manière générique (generic (N : integer)) afin d'être réutilisés pour les bus de données (32 bits) et les adresses de registres (4 bits).

4. Mémoire de Données (data_memory)

Modélisation d'un bloc de 64 mots de 32 bits. L'écriture y est synchrone (conditionnée par WrEn), tandis que la lecture reste asynchrone pour respecter le comportement monocycle (les données lues doivent être stables avant le prochain front d'horloge pour être écrites dans le banc de registres).

5. Validation de l'Unité de Traitement

(Insérer ici une capture d'écran de votre simulation Modelsim montrant le fonctionnement de l'unité de traitement autonome processing_unit.vhd)

- Analyse du chronogramme : On observe qu'en appliquant un immédiat, le multiplexeur oriente correctement la valeur vers l'ALU, et que le résultat est écrit dans le registre cible au front montant suivant.

PARTIE 2 : UNITE DE GESTION DES INSTRUCTIONS (FETCH)

L'unité de Fetch est responsable de la mise à jour du pointeur de programme PC (Program Counter) et de la récupération de l'instruction correspondante dans la mémoire d'instructions.

- Logique du PC suivant (PC_next) :

  - Si nPCsel = '0' : PC  PC + 1 (Instruction suivante)

  - Si nPCsel = '1' : PC  PC + 1 + SignExt(Offset24) (Branchement relatif)

- Structure : Le registre PC est mis à jour de façon synchrone. L'adresse de sortie interroge le bloc instruction_memory de manière asynchrone pour extraire l'instruction brute de 32 bits.

(Insérer une capture d'écran de la simulation du Fetch montrant les sauts d'adresses du PC lors d'une simulation d'un branchement actif)

PARTIE 3 : UNITE DE CONTROLE

L’unité de contrôle interprète l'instruction courante pour générer l'ensemble des signaux de commande du chemin de données.

1. Registre d'état PSR (Processor State Register)

Ce registre stocke les drapeaux N et Z issus de l'ALU. L'écriture dans le PSR est pilotée par le signal PSREn (uniquement lors de l'instruction de comparaison CMP).

2. Synthèse de la table de vérité du Décodeur

Le décodeur examine les champs Cond, Opcode et le bit I [25]. Le tableau suivant a été implémenté :

| INSTRUCTION | nPCSel | RegWr | ALUSrc | ALUCtr | PSREn | MemWr | MemtoReg | RegSel | RegAff |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ADDI | 0 | 1 | 1 | "00" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ADDr | 0 | 1 | 0 | "00" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BAL | 1 | 0 | 0 | "00" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| BLT | N | 0 | 0 | "00" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| CMP | 0 | 0 | 0 | "10" | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| LDR | 0 | 1 | 1 | "00" | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| MOV | 0 | 1 | 1 | "01" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| STR | 0 | 0 | 1 | "00" | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |

- Justification de BLT : Le signal nPCSel prend dynamiquement la valeur du bit N du PSR. Si N=1 (le résultat du précédent CMP est strictement négatif), le saut est exécuté.

- Justification de RegSel : Permet de router le registre Rd (au lieu de Rm) sur l'entrée d'adresse RB du banc de registres pour lire la donnée à stocker en mémoire lors d'un STR ou à comparer lors d'un CMP.

PARTIE 4 : ASSEMBLAGE GLOBAL ET SIMULATION

Le fichier solomono_processor.vhd réalise l'interconnexion finale (top-level interne) de tous les sous-composants.

1. Validation du programme test

Nous avons exécuté le programme fourni dans le fichier de mémoire d'instructions. Ce programme effectue une boucle de calcul.

(Insérer ici la capture d'écran maîtresse de votre simulation globale sous Modelsim)

- Analyse de la simulation :

  - On valide l'exécution séquentielle des instructions MOV et ADDI.

  - Lors du passage sur l'instruction CMP, on remarque la levée des drapeaux dans le PSR.

  - L'instruction BLT lit correctement le registre d'état et effectue le saut en arrière (le PC repasse à une valeur antérieure), validant le comportement de notre boucle.

  - Enfin, la valeur de sortie RegAff_Out se met à jour à la fin de l'algorithme, confirmant le succès du traitement.

PARTIE 5 : INTEGRATION ET TEST SUR CONFIGURATEUR FPGA

Pour valider physiquement notre processeur sur la carte, nous avons encapsulé notre design dans une entité top_level.vhd.

- Affichage 7 segments : Les 16 bits de poids faible de RegAff_Out sont découpés en 4 quartets (nibbles) de 4 bits. Chaque quartet est envoyé à un module dec_7seg convertissant la valeur en un vecteur de 7 bits (actif à l'état bas) pour piloter les afficheurs HEX0 à HEX3 de la carte.

- Ressources matérielles : Le design est entièrement synthétisable car aucun signal n'est resté non connecté et l'arborescence des horloges utilise l'arbre d'horloge global (FPGA_CLK).

CONCLUSION

Ce projet nous a permis de comprendre en profondeur le fonctionnement intime d'un processeur monocycle et l'importance de la synchronisation des signaux de contrôle. Toutes les étapes de la spécification à la simulation comportementale (RTL) ont été validées avec succès. Le processeur est prêt pour l'intégration des extensions de bus et de gestion des interruptions prévues dans les parties ultérieures.